附件1：

大亚湾区节能循环经济专项资金

申请报告

（2022年度）

申报单位名称：   （单位公章）

申报项目名称：

申报资金类别：□节能技术改造项目

□清洁生产审核项目

□绿色制造项目

联   系   人：

联 系 电  话：

附件1-1：

节能技术改造项目申请报告编制参考大纲

一、单位基本情况和项目基本情况

二、企业能源管理情况

2.1企业能源管理目标

2.2企业能源管理组织结构、人员及职责

2.3企业能源管理规章制度

2.4 能源计量器具的配备及管理情况

三、项目实施前用能状况

3.1项目实施前工艺流程和主要生产装置的规模（用文字和图表说明）

3.2项目实施前消耗的能源种类、数量

3.3 项目实施前能源计量措施（文字、图表说明）

3.4 项目实施前产品种类、数量和统计方法

四、项目采用的节能技术措施

4.1项目实施节能改造的工艺流程和主要生产装置（用文字和图表说明）

4.2 项目改造后拟使用的能源种类、数量

4.3项目改造后能源计量措施（文字、图表说明）

4.4 项目改造后产品种类和数量和统计方法

五、项目投资情况

包括项目投资概算、资金落实及已投入明细情况等

六、项目改造后运行情况及绩效分析

七、项目节能量测算和监测方法

7.1项目节能量测算的依据和基础数据

7.2项目节能量测算公式、折标系数和计算过程

八、项目申请财政资金额度

附件1-1-1：

节能量确定和监测方法

一、适用范围

本方法适用于节能项目（以下简称项目）节能量的计算和监测。

二、节能量确定原则

（一）本方法所称的节能量是指项目正常稳定运行后，因用能系统的能源利用效率提高而形成的年能源节约量，不包括扩大生产能力、调整产品结构等途径产生的节能效果。若无特殊约定，比较期间为一年。

（二）节能量确定过程中应考虑节能措施对项目范围以外能耗产生的正面或负面影响，必要时还应考虑技术以外影响能耗的因素，并对节能量加以修正。

（三）项目实际使用能源应以受审核方实际购入能源的测试数据为依据折算为标准煤，不能实测的可参考附表中推荐的折标系数进行折算。

（四）对利用废弃能源资源的节能项目（工程）（如余热余压利用项目等）的节能量，根据最终转化形成的可用能源量确定。

三、节能量确定方法

项目节能量等于项目范围内各产品（工序）实现的节能量之和扣除能耗泄漏。单个产品（工序）的节能量可通过计量监测直接获得，不能直接获得时，可以通过单位产量能耗的变化进行计算确定，步骤如下：

（一）确定单个产品（工序）节能量计算的范围 。

此产品（工序）直接相关联的所有用能环节,即是单个产品（工序）节能量计算的范围。

（二）确定单个产品（工序）的基准综合能耗。

项目实施前一年单个产品（工序）范围内的所有用能环节消耗的各种能源的总和（按规定方法折算为标准煤），即为此产品（工序）的基准综合能耗。如果前一年能耗不能准确反映该产品（工序）的正常能耗状况，则采用前三年的算术平均值。

（三）确定单个产品（工序）的基准产量。

项目实施前一年内，单个产品（工序）范围内相关生产系统产出产品数量为此产品（工序）的基准产量。全部制成品、半成品和在制品均应依据国家统计局（行业）规定的产品产量统计计算方法，进行分类汇总。如果前一年产量不能准确反映该产品（工序）的正常产量，则采用前三年的算术平均值。

（四）计算单个产品（工序）的基准单耗 。

用项目实施前单个产品（工序）的基准综合能耗除以基准产量，计算出基准单耗。

（五）确定项目完成后单个产品（工序）的综合能耗、产量和单耗。

按照相同方法，统计计算出项目完成后一年的单个产品（工序）的综合能耗、产量和单耗。

（六）计算单个产品（工序）节能量 。

项目实施前后单个产品（工序）单耗的差值与基准产量的乘积，为单个产品（工序）节能量。

（七）估算能耗泄漏 。

综合考虑其他因素对项目能消耗的影响及项目实施对项目范围以外的影响，估算出能耗泄漏（扣减或增加）。

（八）确定项目节能量 。

项目范围内各产品（工序）的节能量之和扣除能耗泄漏，得到项目所实现的节能量。

四、节能量监测方法

受审核方应建立与项目相适应的节能量监测体系、监测方法和计量统计的档案管理制度，以确保项目实施过程中和建成后，可以持续性地获取所有必要数据，且相关的数据计量统计能够被核查。

其中监测方法应符合《GB/T 15316节能监测技术通则》的要求，监测设备应符合《GB 17167用能单位能源计量器具配备与管理通则》的要求。

附件1-1-2：

各种能源参考热值及折标准煤系数表

| 能源名称 |  |  | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 煤 |  |  | 20908kJ/kg（5000kcal/kg） | 0.7143kgce/kg |
| 洗精煤 |  |  | 26344（6300kcal/kg） | 0.9000kgce/kg |
| 其它洗煤 |  | 洗中煤 | 8363kJ/kg（2000kcal/kg） | 0.2857kgce/kg |
|  |  | 煤泥 | 8363kJ/kg~12545kJ/kg （2000kcal/kg~3000kcal/kg） | 0.2857kgce/kg~0.4286kgce/kg |
| 焦 炭 |  |  | 28435kJ/kg（6800kcal/kg） | 0.9714kgce/kg |
| 原 油 |  |  | 41816kJ/kg（10000kcal/kg） | 1.4286kgce/kg |
| 燃料油 |  |  | 41816kJ/kg（10000kcal/kg） | 1.4286kgce/kg |
| 汽 油 |  |  | 43070（10300） | 1.4714kgce/kg |
| 煤 油 |  |  | 43070kJ/kg（10300kcal/kg） | 1.4714kgce/kg |
| 柴 油 |  |  | 42652kJ/kg（10200kcal/kg） | 1.4571kgce/kg |
| 煤焦油 |  |  | 33453kJ/kg(8000kcal/kg) | 1.1429kgce/kg |
| 渣油 |  |  | 41816(10000kcal/kg) | 1.4286kgce/kg |
| 液化石油气 |  |  | 50179kJ/kg（12000kcal/kg） | 1.7143kgce/kg |
| 炼厂干气 |  |  | 46055kJ/kg（11000kcal/kg） | 1.5714kgce/kg |
| 油田天然气 |  |  | 38931kJ/m3（9310kcal/m3） | 1.3300kgce/ m3 |
| 气田天然气 |  |  | 35544kJ/m3(8500kcal/m3) | 1.2143kgce/ m3 |
| 煤矿瓦斯气 |  |  | 14636kJ/m3~16726kJ/m3 （3500kcal/m3~4000kcal/m3） | 0.5000kgce/m3~0.5714kgce/m3 |
| 焦炉煤气 |  |  | 16726kJ/m3-17981kJ/m3 （4000kcal/m3-4300kcal/m3） | 0.5714kgce/m3-0.6143kgce/m3 |
| 高炉煤气 |  |  | 3763kJ/m3 | 0.1286kgce/m3 |
| 其它煤气 | a)发生炉煤气 |  | 5227kJ/kg（1250kcal/m3） | 0.1786kgce/ m3 |
|  | b)重油催化裂解煤气 |  | 19235kJ/kg（4600kcal/ m3） | 0.6571kgce/ m3 |
|  | c)重油热裂解煤气 |  | 35544kJ/kg（8500kcal/ m3） | 1.2143kgce/ m3 |
|  | d)焦炭制气 |  | 16308kJ/kg（3900kcal/ m3） | 0.5571kgce/ m3 |
|  | e)压力气化煤气 |  | 15054kJ/kg（3600kcal/ m3） | 0.5143kgce/ m3 |
|  | f)水煤气 |  | 10454kJ/kg（2500kcal/ m3） | 0.3571kgce/ m3 |
| 粗苯 |  |  | 41816kJ/kg（10000kcal/kg） | 1.4286kgce/kg |
| 热力（当量值） |  |  | — | 0.03412kgce/MJ |
| 电力（当量值） |  |  | 3600kJ/(kW•h)[860kcal/(kW•h)] | 0.1229kgce/(kW•h) |
| 电力（等价值） |  |  |  |  |
| 蒸汽（低压） |  |  | 3763MJ/t（900Mcal/t） | 0.1286kgce/kg |

注：惠州电力（等价值）折标准煤系数按0.2777kgce/(kW•h)计算。

附件2-1：                            企业（单位）基本情况表                  单位：万元

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 企业获得的 主要称号 | （如：清洁生产审核、循环经济、能效对标、能管体系建设、绿色制造等相关荣誉称号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位登记注册类型 |  |  | 职工人数（人） |  |  |  |  | 其中：技术人员（人） |  |  |  |
| 有无不良信用记录 | （查询信用报告，若有不良信用记录请注明具体内容） |  |  |  |  |  |  | 有无国家认定的技术中心 |  |  |  |
| 单位总资产 |  | 固定资产原值 |  |  | 固定资产净值 |  |  |  | 资产负债率 |  |  |
| 单位贷款余额 |  |  |  | 其中：中长期贷款余额 |  |  |  | 短期贷款余额 |  |  |  |
| 主要产品生产能力，国内市场占有率，2019年的水、能源及相关资源消费量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 企业经营情况 |  | 2020年 |  |  |  |  |  | 备 注 |  |  |  |
| 主营业务收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单位总资产、固定资产原值、固定资产净值、资产负债率、单位贷款余额、企业经营情况等按财务审计报告内容如实填写。

填表人：                         联系电话：                            手机：                  传真：

附件2-2：                           节能技术改造项目基本情况表

单位：万元

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设 起止年限 |  |  | 年 月至 年 月 |  |  |  | 项目负责人及联系电话 |  |  |  | （填报固定电话和手机） |  |  |  |
| 项目总投资 |  |  |  |  | 固定资产投资 |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  |  |  |  |  | 自筹及其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设必要性（资源能耗消耗现状、存在的主要问题） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 资源能源节约情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节水(吨/年) |  | 节 电 （万度/年） |  |  |  | 节煤 （吨/年） |  |  |  | 节油 (吨/年) |  |  |  | 节天然气 (万m³/年) |  |  | 节蒸汽 (吨/年) |  |  |  | 年节能量 （吨标煤/年） |  |  |  | 年经济效益 (万元) |  |
|  | 环境（减排）效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 (吨/年) | COD (吨/年) |  | 氨氮 (吨/年) |  | 总磷 (吨/年) |  |  | 废气 (万标m³/年) | SO₂ （吨/年） |  | NOx (吨/年) |  | 粉尘 (吨/年) |  |  | 烟尘 (吨/年) |  | CO₂ (吨/年) |  | VOCs (吨/年) |  | 一般固废 (吨/年) |  | 危险废物 (吨/年) |  | 其他 (吨) |

注：绩效分析按项目实施后具体产生的效果填写，若无则填“0”。

附件3：

| 项目绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预期产出 | 产出 计划 | 预期提供的产品或服务的数量及质量 |  | 总目标：（填列总产出及质量、成本等内容） |  |  |  | （论证材料及相关依据） |
|  |  |  |  | 年度阶段性目标：（填列年度产出及质量、成本等内容） |  |  |  |  |
| 效率计划 | 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  | 完成时间 |  | （论证材料及相关依据） |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 预期效果 | 预期社会经济效益 | 指标类别 | 个性化指标 | 上年度实际水平 | 本年度计划完成水平 | 指标解释及计算公式 | 说明 | （论证材料及相关依据） |
|  |  | 社会效益 | 综合能耗 |  |  |  | 反映项目实施直接产生的社会、经济、生态效益等，根据项目属性特点，可选择其中一或多项效益，研究设置个性化指标及其目标值。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益 | 业务收入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 排放量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |

附件4:

项目获得财政资金扶持情况说明（模板）

本公司XXXXX项目申报大亚湾区2022年节能循环经济专项资金项目入库储备，本项目未申报和未获得过国家、省、市、区财政资金扶持，特此说明。

单位名称（盖章）：

年  月  日

附件5：

专项资金申请承诺书

| 申报单位 承 诺 | 本公司及本人知悉并保证提交的项目资金申报材料真实、合法、有效，项目及建设内容真实，符合申报要求，并承诺本公司不存重大信用问题。如获得资金支持，本公司保证专款专用、配合主管部门做好绩效评价和管理工作。如有不实之处，本公司愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切不良后果。 申报单位(盖章): 法定代表人或授权代表：(签名或盖章): 日期: 年 月 日 |
| --- | --- |

注：此承诺书若为授权代表签名还须提供有效的授权文件。

附件6：

节能技术改造项目汇总表

填报单位（盖章）：                                                                                          单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项 目 内 容 | 起止 年限 | 总投资 |  |  | 项目绩效分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行 贷款 | 自筹及 其他 |  |

清洁生产审核项目、绿色制造项目汇总表

填报单位（盖章）：

| 类 别 | 项目单位 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 一、清洁生产审核项目 1、 2、 二、绿色制造项目 1、 2、 |  |  |