大亚湾区澳头渔港设施建设工程

（南岭路至渔人码头亲水道及浮码头工程）

勘察需求书

- 工程名称：大亚湾区澳头渔港设施建设工程（南岭路至渔人码头亲水道及浮码头工程）

- 二、工程地点：本工程位于大亚湾澳头渔港。

三、勘察阶段：详细勘察阶段

四、勘察目的：

1、对场地的稳定性和建筑的适宜性作出基本评价，满足主体工程的设计需要。

五、使用的规范及标准

《水运工程岩土勘察规范》（JTS133-2013）；

《港口工程地基规范》(JTS147-1-2010)；

《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012）；

《港口工程地基规范》（JTS 147-1-2010）；

《港口工程桩基规范》（JTS 167-4-2012）；

《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）；

《水运工程抗震设计规范》（JTS146－2012）；

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）；

《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）。

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）；

六、采用的平面、高程系统

（1）坐标系统：采用2000国家大地坐标系。

（2）高程系统（基准面）：采用85国家高程系统，并给出与其它相关高程基准面（黄海高程）的关系。

七、工程概况

1、建设规模及基础拟采用的类型：

（1）建设规模：

本工程建设规模：新建渔业码头一座（长度为148米，宽度为10米，引桥长度约50米）；新建渔政码头一座（长度为42米，宽度为10米，引桥长度约65米）；新建护岸约480.5米；海域疏浚约63.55万平方米，疏浚量约71.21万立方米；人行栈道约273米及后方平台、绿化、给排水、电气等配套设施，总面积约12668平方米；小型渔船停泊浮码头658个；浮桥1座；原渔港设施修复以及其他配套设施。

（2）海堤结构形式：直立式、斜坡式、桩基式。

（3）基础拟采用类型：天然地基、灌注桩、预制桩。

3、勘探点布置

本次钻孔布置：地质钻孔共29个，其中水域钻孔23个，陆域钻孔6个。

4、钻孔放样要求：应严格按钻孔位置图施放并实测施钻位置，施工图阶段孔位水域孔位允许偏差≤2.0m，陆域≤1.0m；孔口标高及钻进深度水域允许偏差±20cm，陆域±5cm。

5、终孔条件：

控制钻孔：钻孔深度初定约25m。若在预定勘察深度内遇基岩时，勘探点深度应钻入标准贯入击数大于50的风化岩层中不小于3m。若在预定勘察深度内遇密实砂层或碎石层时，勘探点深度达到密实砂层深度不小于15m，碎石土层不小于10m。若在预定勘探深度内遇到坚硬的老黏性土时，勘探点达到坚硬的老黏性土层内深度不应小于15m。

原状孔：钻孔深度初定约22m。若在预定勘察深度内遇基岩时，勘探点深度应钻入标准贯入击数大于50的风化岩层中不小于1m。若在预定勘察深度内遇密实砂层或碎石层时，勘探点深度达到密实砂层深度不小于10m，碎石土层不小于3m。若在预定勘探深度内遇到坚硬的老黏性土时，勘探点达到坚硬的老黏性土层内深度不应小于10m。

原位测试孔：钻孔深度初定约22m。若在预定勘察深度内遇基岩时，勘探点深度应钻入标准贯入击数大于50的风化岩层中不小于1m。若在预定勘察深度内遇密实砂层或碎石层时，勘探点深度达到密实砂层深度不小于10m，碎石土层不小于3m。若在预定勘探深度内遇到坚硬的老黏性土时，勘探点达到坚硬的老黏性土层内深度不应小于10m。

钻孔过程应注意是否出现溶洞。若在预定勘探深度内遇到溶洞，应穿透各层溶洞，进入底板以下完成岩层厚度不小于3m。若遇抛石或其它硬物无法钻进时，将通知委托人员共同研究，采取措施。

6、取样要求：

原状孔要求在粘性土层中每1.0m取原状土样一件，当土层厚度大且土质均匀时，取样间距可为1.5m。进入硬土层后每1.0m作标准贯入试验一次，并留取贯入土样，在砂性土层中每1.0m做标准贯入试验一次。工作中要有可靠的保证措施，保证取土成功率，使各项土工试验指标统计件数达到规范要求。鉴别孔每1.5m做标准贯入试验一次。试验前后加强清孔质量，试验后要察看贯入器中土的状态，应保证贯入击数的可靠性。

7、岩土（芯）采取要求：所有岩芯除淤泥层外需装箱经设计人员确认后方可丢弃，取土（芯）应满足以下要求：

（1）对完整和较完整的岩体与粘性土、层状构造土、粘粒含量超过10%的粉土不得低于80%；

（2）较破碎和破碎岩体与粘里含量小于或等于10%的粉土、砂土不得低于65%；

（3）岩（土）样必须连续装箱，经编录拍照后方可处理。

8、水样应采集取2组地表水样（低潮与高潮各取一组）及地下水样各一组。

八、土工试验要求

本次钻孔的土工试验要严格按国家标准《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）的规定进行试验，具体试验要求如下：

1、常规试验项目

（1）粘性土：

通过土工试验获取其物理力学指标。其中，物理性质指标包括天然含水率、天然重度、相对密度、孔隙比、饱和度、液限、塑限、塑性指数、液性指数；力学指标包括抗剪强度（快剪、固结快剪）、凝聚力（快剪、固快）、内摩擦角（快剪、固快）、承载力、压缩模量、压缩系数或压缩指数（对应不同压强状况）、无侧限抗压强度、先期固结压力或超固结比、渗透系数、竖向固结系数、径向固结系数、附着力、锥沉量。

（2）粉土：

上述粘性土项目；尚须加测粘粒含量

（3）砂土：

颗粒分析；自然休止角（水上、水下）。

（4）碎石土：

颗粒分析

（5）岩石：

饱和、风干和天然状态下的单轴极限抗压强度和软化系数，单轴极限抗压强度：软质岩做天然单轴极限抗压强度，硬质岩做饱和单轴极限抗压强度。

2、特殊试验项目

土：渗透系数（垂直，水平 ）；固结系数（垂直，水平 ）；前期固结压力；灵敏度；有机质含量；三轴不固结不排水剪切；三轴固结不排水剪切。

3、取地下水样做化学分析。

4、提供各土（岩）层的容许承载力及与预制桩和灌注桩对应的桩侧、桩端极限阻力标准值的建议值。

5、判断地下水的酸碱度和土对建筑材料的腐蚀性。

6、原位测试孔均需做十字板剪切原位试验。

九、其它要求

1、钻探过程中发现地层变化特殊，或钻孔地层异常，需改变勘察方案时，应及时向委托人员提出书面报告。

2、应查明地面水与地下水的连通情况、地下水类型、水位变幅、补给及排泄条件等。

3、为地基处理的需要，应详细查明工程场地范围各岩土层的厚度及其变化规律，绘制其厚度变化或底标高等值线图。对水域区的岩土的疏浚（可挖性）、吹填特性需做出评价。

4、施钻时应注意地形上的变化对钻探的影响，必要时如要调整钻孔孔距及位置，需与委托人员联系确定。

5、本技术要求未明确部分按现行《水运工程岩土勘察规范》（JTS133-2013）的规定及国家有关标准执行。

十、勘察报告

1、勘察报告内容的要求

（1）评价土层的工程地质条件，描述各主要土层的分布、物理力学性质，推荐土层主要物理力学指标。勘察报告内容包括钻孔平面位置图、钻孔主要数据一览表、现场标准贯入数据一览表、工程地质剖面图、钻孔柱状图、试验指标统计表、前期固结压力成果图、各土层的极限承载力标准值、各土层灌注桩与打入式桩的桩侧极限侧摩力标准值和桩端土极限桩端阻力标准值以及其它必需图表。须提供电子文件。

分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；查明地下水的类型、埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；判定水和土对建筑材料的腐蚀性，不良地质作用和特殊性岩土的描述和评价。

（2）场地地震效应的分析和评价

（3）报告按照《水运工程岩土勘察规范》（JTS133-2013）和《岩土工程勘察规范 》（GB50021—2001）的有关规定编写。编写的勘察报告应包括以下内容（必须且不限）。

1）地质报告；

2）附图表包括钻孔数据表；

3）钻孔位置图及剖面图；

4）钻孔柱状图；

5）土工试验成果表；

6）土的物理、力学指标统计表；

7）土的抗剪强度成果图表和十字板原位试验图表；

8）土样及土层的压缩成果图表（含e-p曲线或e-lg(p)曲线）；

9）土的固结成果图表；

10）与岩土工程有关的计算成果图表；

11）地层分层表；

12）钻孔岩心相片（3R）；

13）绘制各岩土层厚度变化或底标高等值线图。

14）提供的地质剖面图及钻孔图的CAD电子版需为原始比例绘制。

附图1：